Rantaviiva 10 000

Tekninen kuvaus

15.1.2008 rt

Paikkatietoaineisto sisältää SYKEssä uudelleen luokitellut ja topologialtaan tarkastetut Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kohteen maasto1 viivamaiset ja aluemaiset vedet. Aineistoon on luotu SYKEssä viivamainen uomaverkosto pseudouomineen sekä lisätty järvi- ja uomatunnukset. Uomaverkosto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Uoma vaihtuu toiseksi uomaksi aina uomaverkostoon kuuluvien uomien yhtymäkohdassa sekä järven ja joen yhtymäkohdassa. Uomaverkosto on rakennettu siten, että kaikki siihen kuuluvat osat liittyvät topologiset yhteen ja omaavat oikean virtaussuunnan ja sitä voidaan käyttää erilaisiin verkostoanalyyseihin . Uomille on lisäksi laskettu muita paikantavia ja fysiograafisia  tietoja, jotka on tallennettu SQLServer uoma-tietokantaan. Näitä tietoja voi käyttää yhdessä tämän paikkatietoaineiston kanssa joko  HERTTA ympäristötietojärjestelmän UOMA-tietojärjestelmällä tai ArcGIS-paikkatieto-ohjelmassa.

Tietokantojen sijainti:

päähakemisto \nat\yleis\ranta10,   jonka alla prosessointialueiden

mukaiset alihakemistot , esim.  \nat\yleis\ranta10\uoma4200

Tietokantojen nimet: Aineisto  koostuu kahdesta ArcInfo tietokannasta;

- Ranta, joka sisältää varsinaisen ranta-aineiston

- Lnode, joka sisältää jokaisen  uoman loppupisteen

Tietokantojen nimet muodostuvat seuraavasti:

ranta + prosessointialue

lnode + prosessointialue

Esim. ranta4200,lnode4200

Kaikkien tietokantojen rakenne vastaa esimerkkinä kuvattujen ranta4200 ja lnode4200 tietokantojen rakennetta.

Ranta4200 on ArcInfo coverage, joka koostuu seuraavista osista

Arc  (viivataso) 	aineiston viivat

Polygon (aluetaso)	aluemaiset kohteet

uoma.route		Uomaverkoston uomat routeina

joki.region		Aluemaiset joet polygoneina

jarvi.region		järvet polygoneina

node		viivojen taitepisteet

Ominaisuustiedot

Ranta4200.aat

Type

viivan kohdeluokitus, kts. ranta10_luokittelu.xls

Mtk_tark

aineisto on muokattu maastotietokannan rantaviiva-aineistosta, tässä kentässä on tarkistukseen liittyviä huomioita

Uoma_type		viivan kohdeluokitus II

1 = uomaverkostoon kuulumaton kapea, viivalla kuvattu joki

2 = pseudouoma joessa (polygon-joen keskilinja)

3 = pseudouoma järvessä (uomaverkoston osa järvessä)

4= uomaverkostoon kuulumaton kapea, viivalla kuvattu joki

5 = järven tai polygon-joen rantaviiva

6 = järven/joen, järven/järven, joen/meren, järven/meren välinen viiva

7 = järvessä, joessa tai meressä sijaitsevan saaren rantaviiva

9 = muut viivat

Leveys_lk

1 = kapeat alle 5 m joet

2 = pseudouoma joessa (polygon-joen keskilinja)

3 = pseudouoma järvessä (uomaverkoston osa järvessä)

9 = muut viivat

Unro

uoman yksilöivä tunnus, kentässä arvo viivoilla, jotka muodostavat uomaverkostoon kuuluvat uomat

Muutospvm		pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

Ranta4200.pat

Class

alueen kohdeluokitus kts. ranta10_luokittelu.xls

Mtk_tark

aineisto on muokattu maastotietokannan rantaviiva-aineistosta, tässä kentässä on tarkistukseen liittyviä huomioita

Class2

Alueen kohdeluokitus II

1 = saari

2 = maa-alue (ei saari)

3 = polygon joki

4 = meri

5 = järvi, jonka pinta-ala > 1 ha

6 = järvi, jonka pinta-ala < 1 ha

Uoma_class

1 = saari

2 = maa-alue (ei saari)

3 = polygon joki, joka ei kuulu uomaverkostoon

4 = meri

5 = järvi, joka kuuluu uomaverkostoon

6 = järvi, joka ei kuulu uomaverkostoon

7 = polygon joki, joka kuuluu uomaverkostoon

Jarvicode

Jokaisen järven yksilöivä koodi

Jokicode

Jokaisen polygon joen yksilöivä koodi

Jnro

Järvirekisterissä olevan järven tunnus

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

ranta4200.nat

nodecode

jokaisen uomarekisteriin kuuluvan noden yksilöivä tunnus

uomanode

node luokitus

1 = uoman alku- tai loppupiste

2 = uomarekisterin uomaan liittyvät muut pisteet

9 = muut ei uomiin kuuluvat pisteet

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

ranta4200.ratuoma

Unro

uoman yksilöivä tunnus

uoma vaihtuu toiseksi uomaksi aina uomaverkostoon kuuluvien uomien yhtymäkohdassa, uoma on uomaverkostoon kuuluva vähintään 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaava joen osa. Uomat voivat olla hyvinkin lyhyitä.

Pituus_m

Uoman pituus metreinä

Uoma_lk

uoman luokitus eli onko uomarekisterin uoma jokea vai järveä

1 = joki (joki tai jokipseudo)

2 = järvi (järvipseudo)

Paareitti

veden pääasiallinen virtausreitti yläjuoksulta alajuoksulle (sivureitin ensimmäinen uoma määritetty aina, kun uomasto haarautuu alajuoksua kohti)

1 = päävirtausreittiin kuuluva uoma

2 = sivuvirtausreitin ensimmäinen uoma

Valuylakm2

Uoman loppupisteelle MML:n korkeusmallin (DEM25) perusteella mallinnetun yläpuolisen valuma-alueen koko (km2)

Valu_lk

uoman loppupisteelle mallinnetun yläpuolisen valuma-alueen kokoluokka

1 = alle 10 km2

2 = 10-100 km2

3 = 100-200 km2

4 = 200-1000 km2

5 = 1000-10 000 km2

6 = yli 10 000 km2

Korkeus_m

Uoman loppupisteen korkeus (m)

Määritetty MML:n korkeusmallin (DEM25) perusteella

Paavesisto

Päävesistöalue, jolla uoma sijaitsee

VHAtunnus

Vesienhoitoalue, jolla uoma sijaitsee

Valtio

Kohteen sijainti raja-alueilla ( tieto ainoastaan niillä kohteilla, jotka sijaitsevat ko. alueilla)

RU = kohde sijaitsee Venäjällä

SE = kohde sijaitsee  Ruotsissa

NO = kohde sijaitsee Norjassa

FIRU= kohde sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla

FINO= kohde sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla

FISE= kohde sijaitsee Suomen ja Ruotsin rajalla

FINOSE= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Ruotsin rajalla

FINORU= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Venäjän rajalla

Rajatieto

71 = rajavesi ( järvi tai  joki on rajalla)

72 = joki tulee ulkomailta ( uoman alkupiste on ulkomailla ja loppupiste Suomessa)

73 = joki laskee ulkomaille ( uoman alkupiste on Suomessa ja loppupiste ulkomailla)

74 = joki käy ulkomailla (uoman alku- ja loppupiste Suomessa)

75 = joki käy Suomessa (uoman alku- ja loppupiste ulkomailla)

Intercode

Kv. koodi annetaan vain valtakunnan rajaa leikkaaville kohteille

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

ranta4200.patjarvi

Jarvicode

Jokaisen järven yksilöivä koodi

Jnro

Järvirekisterissä olevan järven tunnus

Vesi_ha

Järven pinta-ala hehtaareina

Valtio

Kohteen sijainti raja-alueilla ( tieto ainoastaan niillä kohteilla, jotka sijaitsevat ko. alueilla)

RU = kohde sijaitsee Venäjällä

SE = kohde sijaitsee  Ruotsissa

NO = kohde sijaitsee Norjassa

FIRU= kohde sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla

FINO= kohde sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla

FISE= kohde sijaitsee Suomen ja Ruotsin rajalla

FINOSE= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Ruotsin rajalla

FINORU= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Venäjän rajalla

Rajatieto

71 = rajavesi ( järvi tai  joki on rajalla)

Intercode

Kv. koodi annetaan vain valtakunnan rajaa leikkaaville kohteille

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

ranta4200.patjoki

jokicode

Jokaisen polygon joen yksilöivä koodi

Valtio

Kohteen sijainti raja-alueilla ( tieto ainoastaan niillä kohteilla, jotka sijaitsevat ko. alueilla)

RU = kohde sijaitsee Venäjällä

SE = kohde sijaitsee  Ruotsissa

NO = kohde sijaitsee Norjassa

FIRU= kohde sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla

FINO= kohde sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla

FISE= kohde sijaitsee Suomen ja Ruotsin rajalla

FINOSE= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Ruotsin rajalla

FINORU= kohde sijaitsee Suomen, Norjan ja Venäjän rajalla

Rajatieto

71 = rajavesi ( järvi tai  joki on rajalla)

Intercode

Kv. koodi annetaan vain valtakunnan rajaa leikkaaville kohteille

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä

ranta4200.nat

nodecode

uomastoon  kuuluvan viivan (arc)  taitepisteen yksilöivä tunnus

uoma_node

taitepisteiden luokittelu

1 = uoman alku/loppupiste

2 = uoman muu taitepiste

9 = muut ei uomiin liittyvät taitepisteet

Muutospvm

pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu SYKEssä