## Tekniset tiedot: Asuinalueet karttapalvelussa

18.8.2009/AS, KH

Asuinalueet kuvaavat taajamien asuttuja alueita ja ne on jaettu kolmeen luokkaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan pientaloasutukseen. Asuinaluerajaus on tehty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR) tuotettujen Tilastokeskuksen 250 m x 250 m tilastoruutujen pohjalta. Taajamarajauksena on käytetty SYKEssä tuotettua YKR:n taajamarajausta. Rajauksessa huomioidaan rakennusten määrä, kerrosala, talotyyppi ja aluetehokkuus. Asuinalueisiin sisältyvät kaikki ruudut, joissa asuminen on pääasiallista toimintaa. Rajauksen ulkopuolelle jäävät ruudut, joissa esim. teollisuus-, toimisto- tai liikerakennusten kerrosalan osuus on suuri, vaikka niissä olisi myös asuinrakennuksia. Kerros- ja pientaloalueet on jaettu sen mukaan, miten kerrosala jakautuu talotyypeittäin. Harvaa pientaloasutusta ovat ruudut, joissa aluetehokkuus on alle 0,02. Asuinaluerajaus on tehty vuosilta 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 ja 2005, ja tehdään jatkossa viiden vuoden välein.

Tekoprosessi:

- Valitaan YKR-taajamien sisäiset ruudut, joissa on vähintään yksi asuinrakennus.

- Poistetaan ruudut, joissa vesiosuus on 100 %.

- Lasketaan aluetehokkuus (e) ruuduittain: kaikkien rakennusten kerrosala yht. / maapinta-ala. Kaikkiin rakennuksiin lasketaan vain rakennukset, jotka Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kuuluvat rakennuskantaan eli mukana ei ole talousrakennuksia, lomarakennuksia, saunoja jne.

- Valitaan alhaisen tehokkuuden taajama-asutusruudut (=harva pientaloasutus): vähintään 1 asuinrakennus ja e < 0.02.

- Valitaan kerrostaloalueet: Asuinrakennusten kerrosala vähintään 40 % koko kerrosalasta ja vähintään 400 k-m2 ja e >= 0.02 TAI asuinrakennusten kerrosala väh. 20 % ja väh. 1000 k-m2 ja e >= 0.02. Kerrostalojen kerrosala >= 60 % asuinrakennusten kerrosalasta.

- Valitaan pientaloalueet: Asuinrakennusten kerrosala vähintään 40 % koko kerrosalasta ja e >= 0.02 TAI asuinrakennusten kerrosala väh. 20 % ja väh. 1000 k-m2 ja e >= 0.02. Pientalojen kerrosala > 40 % asuinrakennusten kerrosalasta.

- Poistetaan ruudut, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteereitä. Poistetaan myös ne ruudut, joissa on asuinrakennuksia ja aluetehokkuus on => 0,02, mutta  asuinrakennusten kerrosalatieto puuttuu.

- Muodostetaan jokaisesta asuinaluetyypistä erikseen polygonit siten, että vierekkäiset ja kulmista toisiinsa osuvat ruudut muodostavat yhtenäisen alueen.